- 附件：工程量清单

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 试验内容 |
| 1 | yS1-022 | 三相电力变压器容量3200kVA以下 | 台 | 5 | 2人/组，1组；测试绝缘电阻、耐压试验、直流电阻、吸收清扫 |
| 2 | ys1-342 | 送配电保护装置3~10kV | 间隔 | 13 | 2人/组，1组；测试保护整定值，清扫设备。 |
| 3 | yS1-059 | 断路器电压10kV以下 | 台 | 11 | 测试绝缘电阻、耐压试验、接触电阻、清扫开关 |
| 4 | ys1-102 | 避雷器、耦合电容器电压20kV以下 | 组 | 2 | 2人/组，1组；测试绝缘电阻、耐压试验、泄漏电流、清扫 |
| 5 | YS1-096 | 电力电缆电压3~10kV | 组 | 5 | 2人/组，1组；测试绝缘电阻、耐压试验、泄漏电流清扫 |
| 6 | YS1-384 | 蓄电池自动充电装置220V以下 | 套 | 1 | 2人/组，1组；设备检查、绝缘测试、清扫 |
| 7 | ys1-052 | 电流或电压互感器电压10kV以下 | 只 | 8 | 2人/组，1组；绝缘测试，清扫设备 |
| 8 | ys1-125 | 接地网 | 站 | 1 | 1人/组，1组；接地电阻测试 |
| 报价： |  |  |  |  |  |