一、服务器询价参数

| 序号 | 指标 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 2U机架式服务器 |
| 2 | ★CPU | 投标服务器所配备的CPU(中央处理器)内置密码模块或密码协处理器可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。提供投标服务器所配备的CPU(中央处理器)具有上述密码技术特性的证明材料(加盖芯片原厂公章) |
| 3 |  | 配置≥2颗符合上述要求的X86架构处理器 (2.5GHz/16核/32MB/190W) |
| 4 | 内存 | ≥512G DDR5，支持多达16个DDR5内存槽位 |
| 5 | 硬盘 | 配置≥8个2.5英寸硬盘槽位 配置≥3块960G SATA SSD |
| 6 | 网卡 | ≥1块4口千兆电口网卡，≥1块4口10G光口独立网卡（满配光模块），≥1块2口16G HBA卡（含模块） |
| 7 | RAID卡 | ≥1块12G SAS Raid卡，≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制，支持RAID0/1/10/5/6/50/60 |
| 8 | GPU扩展 | 可配置全高GPU，最大支持配置≥3块双宽或5块单宽GPU卡 |
| 9 | 接口 | 标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，5 个USB 3.0，1个前置专用管理接口 |
| 10 | ★扩展插槽 | 最多支持10个PCIe 5.0标准插槽，提供官网截图与链接 |
| 11 | 电源 | 1+1冗余白金电源 |
| 12 | ★嵌入式管理软件 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，提供相关证明材料。 |
| 13 | ★开机自检码 | 将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障，提供相关证明材料。 |
| 14 | ★U盘设备故障诊断日志 | 支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志，提供相关证明材料。 |
| 15 | ★联合管理 | 可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理，提供相关证明材料。 |
| 16 | ★主机状态进程显示 | BMC支持监控主机状态进程信息，提供相关证明材料。 |
| 17 | ★日志双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别，提供相关证明材料。 |
| 18 | ★维保 | 提供原厂三年保修服务，提供原厂商针对本项目的授权函和质保函，设备最终用户名为淳安县第一人民医院。 |

二、服务器质量与资质保障要求

1.设备品质标准：供应商所提供的服务器必须为原厂原装全新设备，未经过任何拆封、改装或维修处理，设备外观及内部组件需保持出厂原始状态。

2.资质文件提供：在正式签订采购合同前，供应商须向采购方出具并交付以下文件：

设备原厂针对本项目的专项授权函（原件），明确授权供应商参与本项目并提供原厂设备；

设备原厂出具的质保函（原件），清晰载明设备质保期限、质保范围及质保服务响应方式等核心内容。

三、现场技术服务要求

供应商需提供全流程现场技术服务，具体内容包括但不限于：

1、设备安装部署：安排专业技术人员在交货地点完成服务器的现场开箱检验、机架安装、硬件连接等基础部署工作。

2、系统连接调试：负责完成服务器与采购方现有光纤交换机、存储设备之间的物理连接及通信调试，确保硬件层面数据传输通畅、稳定。

3、虚拟化系统部署：根据采购方需求，在服务器上完成虚拟化系统的安装、配置及优化，包括虚拟网络搭建、存储资源池配置等。

4、虚拟机迁移与验证：协助采购方完成现有虚拟机的迁移工作，迁移过程需保障数据完整性与业务连续性；迁移完成后，对虚拟机的运行状态、性能指标及业务可用性进行全面测试与验证，确保满足采购方业务需求。

四、售后巡检服务要求

在设备质保期内，供应商需提供每季度 1 次的现场巡检服务，并在每次巡检完成后 3 个工作日内，向采购方提交书面巡检报告。巡检报告需包含以下核心内容：

服务器硬件运行状态（如 CPU、内存、硬盘、电源等组件健康状况）；

虚拟化系统及相关软件运行稳定性、性能参数；

设备潜在故障风险评估及预防建议；

巡检过程中发现问题的处理情况及后续改进措施。