| 1、医保药品追溯码采集设备参数要求 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| ▲像素 | 600W像素 |
| ▲分辨率 | ≥3072×2048 ppi |
| ▲镜头 | 机械变焦 |
| ▲识别距离范围 | 215mm*322mm≤视野范围≤511mm×340mm |
| 采集设备重量 | ≤550g |
| ▲扫描速度 | ≥90个码/秒 |
| ▲帧速率 | ≥30帧/秒 |
| ▲药盒高低扫码识别 | ≥18cm |
| 支持码制 | 一维：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25， Matrix 25，MSI，ChinaPost，Code 11 等 二维：QR，DM ，PDF417等 |
| 供电电压 | 12V DC ~ 24V DC |
| ▲数据接口 | Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）网口、串口、USB接口 |
| ▲传感器 | 反射式光电扫描，背景抑制功能 感应距离：35mm~140mm 光线种类：可见红光 光发射器：PinPoint-LED平均使用寿命100000小时 光点尺寸（距离）Ø6mm（100mm） 周长：650nm |
| ▲适配 | 与现有追溯码采集系统完美兼容，无需二次开发 |
| 质保 | 提供原厂售后服务一年质保（需提供原厂质保函），非厂家投标需提供原厂授权代理证书。 |