淳安县第一人民医院行政楼会议室影音设备

本次采购包含4楼LED显示系统、全套音频会议系统及5楼会议室智能会议设备，含设备供货、运输、安装、调试、线路整理、人员培训、质保售后等全部配套服务，所有设备需满足清单技术参数标准。

## 一、4楼会议室设备采购清单

| 序号 | 商品名称 | 核心技术规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩屏 | 1、像素间距≤1.538 mm；像素组成：1R1G1B；像素密度≥422500 dots/m² 2、模组分辨率(W×H)：208×104 dots 3、模组尺寸(W×H)：320×160 mm 4、换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz&240Hz，实现 3D显示； 5、水平、垂直视角：≥175 °；亮度均匀性：≥98%；最大对比度：≥40000 ∶ 1；灰度等级：灰度等级 24bit+亮度调节 10bit； 6、符合光生物安全要求，蓝光危害符合RG0； 7、宽压供电：电源频率50/60Hz时，整机在AC90-260V时可正常工作（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 8、封装方式：SMD表贴 采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 9、LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章） 10、LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章） | ㎡ | 4.1 | 尺寸2.56*1.6m |
| 2 | 发送接收系统 | 支持逐点亮色度校正、亮暗线调节、3D显示功能；HUB75接口，最大带载512×384；支持Mapping功能、开机自定义画面、温度电压实时监测，适配全套LED屏控制需求 | 项 | 1 | 含全套控制模块 |
| 3 | 视频处理器 | 1.≥6个千兆输出网口，最大带载≥390万像素；双HDMI输入，多接口兼容；支持多设备同步、智能节能防火除湿、自动切源、多预案保存，可自定义色彩空间， 2.预案缩略图，在加载之前预览窗口间相对位置； 3.单独配置每一路输入接口的颜色空间范围，可以选择：有限范围、完全范围和自动。 4.自动切源功能，当前视频源断开后，能够自动按优先级获取可用视频源，并选择优先级最高的视频源输出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 | 专业级高清处理设备 |
| 4 | LED屏幕室内框架 | 采用Q235B优质钢材制作，符合国标材质要求，匹配对应焊条焊接工艺，表面不锈钢包边，结构稳固、防腐耐用，适配屏幕安装承重需求 | ㎡ | 4.1 | 含整套钢结构包边 |
| 5 | LED屏配电柜 | 壁挂式设计，尺寸600mm×400mm×160mm，IP40防护等级；支持手动、时控、自动、中控多模式控制，搭载温感、烟感传感器，三相380V输入，10kW额定功率，内置40kA防雷模块，支持RS232/RJ45通信 | 台 | 1 | 智能安全配电设备 |
| 6 | LED系统集成、附件 | 包含LED屏安装所需全部线材、辅料、配件，提供设备安装、整机调试、操作培训、售后对接等全套服务 | 项 | 1 | 全包配套服务 |
| 7 | 无线同屏器 | Android9.0系统，6核CPU，4G+16G配置；支持千兆网、POE供电、双HDMI异显，2.4G/5G双频WiFi，双投屏器配置，高清流畅投屏无卡顿 | 个 | 1 | 含双投屏模块 |
| 8 | 管理终端 | Ultra5-225U/16G/512G集显16寸2.5K屏 | 台 | 1 | 专用管控电脑 |
| 9 | 无线会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，接收机具有≥4个LCD显示屏，显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（提供设备接口图佐证） 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式，具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种。（提供功能截图佐证） 5.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 | 套 | 1 | 含接口、功能佐证材料 |
| 10 | 电池 | 1.电池（18650锂电池）1颗/包 2.每颗电池容量为2550mAh | 颗 | 12 | 备用耗材 |
| 11 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 | 专业音频调试设备 |
| 12 | AI音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz,支持双机热备份,根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整， 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证） 4.具有矩阵增益调节功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制,每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证） 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 | 台 | 1 | 含功能佐证截图 |
| 13 | 数字音频处理器软件 | 1.支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关。 2.具有管理员、普通用户多种角色，可根据不同的使用场景存储≥8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。 3.支持调节输入通道前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。支持调节输出通道≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持通过RS-485和RS-232接口对接摄像跟踪系统，实现自动摄像跟踪功能；通过软件可设置摄像串口号、摄像机地址、摄像协议、云台转速、预置点、变倍放大或缩小、远近调聚、光圈大小和摄像转动；可以设置每路音频输入通道跟踪阈值，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动控制和跟踪。 5.具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面，具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和USB播放、USB录制、通道增益调节和静音开关控制功能。（提供功能截图佐证） 6.支持非稳态AI降噪，并提供弱、中、强三种降噪强度，以适应不同环境噪声场景,支持AI回声消除,可在复杂双讲与混响场景下抑制线性及非线性回声的同时去除背景噪声。 | 套 | 1 | 正版配套管控软件 |
| 14 | 音箱 | 1.音箱类型为音柱，阻抗≤6Ω，额定功率≥200W，≥6×3"全频喇叭单元；覆盖角度：等同或宽于100°(H)×90°(V)。 2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于80Hz-20kHz。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》和GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分:扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件） 3.指定频带内的声压级（测试电压：34.6V，频率范围67Hz-16kHz，测试距离1m）：≥115dB±2dB。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件） 4.总谐波失真(测试电压：2.45V，测试距离：1m)≤0.293%/265Hz。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》和GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分:扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件） | 只 | 4 | 专业会议音箱 |
| 15 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 4 | 配套安装配件 |
| 16 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。 | 台 | 2 | 音频功率放大设备 |
| 17 | 电源管理器 | 8通道时序电源控制，单路延时≤1秒，支持远程控制；单路负载≥2200W，总负载≥6000W，自带USB接口，适配整套设备时序供电 | 台 | 2 | 智能电源管控 |
| 18 | 22U标准机柜 | 尺寸600*600*1166mm，符合国标及国际通用标准；前后门防盗锁设计，加固结构，静载800KG，IP20防护，含8位PDU电源，材质优质、防腐耐用 | 只 | 1 | 设备收纳机柜 |
| 19 | 安装及材料 | 包含4楼所有设备安装、系统调试、线路规整、成品线材铺设、现场清理、人员操作培训等全套配套服务 | 项 | 1 | 全包施工服务 |

## 二、5楼会议室设备采购清单

| 序号 | 商品名称 | 核心技术规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100英寸4K智能电视机 | 100英寸MiniLED类纸防眩屏，4K超清分辨率，原生120Hz刷新率，MEMC动态补偿；95%DCI-P3色域，莱茵低蓝光认证；四核A73处理器，4G+128G存储，2.1声道杜比全景声音效，多高清接口，一级能效 | 台 | 1 | 智能会议显示终端 |
| 2 | 无线同屏器 | Android9.0系统，6核CPU，4G+16G配置；支持千兆网、POE供电、双HDMI异显，2.4G/5G双频WiFi，双投屏器配置，高清流畅投屏无卡顿 | 个 | 1 | 含双投屏模块 |
| 3 | 管理终端 | Ultra5-225U/16G/512G集显16寸2.5K屏 | 台 | 1 | 会议管控电脑 |
| 4 | 无线会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，接收机具有≥4个LCD显示屏，显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（提供设备接口图佐证） 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式，具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种。（提供功能截图佐证） 5.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 | 套 | 1 | 含接口、功能佐证材料 |
| 5 | 拉杆音箱 | 300W功率，15寸低音+6.5寸中音+高音单元，U段调频双话筒；内置12V/12A大容量电池，便携拉杆设计，适配会议移动扩声 | 套 | 1 | 移动扩声设备 |
| 6 | 安装及材料 | 包含5楼所有会议设备安装、系统调试、线路整理、线材布设、设备校准、操作培训、售后对接等全套服务 | 项 | 1 | 全包施工服务 |

## 三、商务条款

1、本次报价为全包总价，包含设备货款、税费、运输费、装卸费、安装调试费、线材辅料费、人员培训费、质保服务费等全部费用。

2、所有设备须为全新正品行货，原厂原装未拆封，完全满足本询价单列明的技术参数、资质及检测报告要求；投标响应时需提供检测报告、功能截图、设备接口图等佐证资料，并加盖公章。

3、供应商需具备音视频系统相关证书，以保障系统整体兼容、稳定运行。

4、项目团队成员具有音视频专业的相关证书复印件加盖公章（音视频专业工程师、调音员等证书），提供项目团队的人员清单、附资质证书、近3个月的社保缴纳证明。

5、质保要求：所有设备提供不少于3年的质保，质保期内免费维修、更换故障配件；终身提供技术支持、系统升级及售后咨询服务。

6、交货及工期：合同签订后15个工作日内完成所有设备供货、现场安装与系统调试，确保整体项目验收合格并交付使用。

7、验收标准：所有设备的参数、功能、性能符合本次询价的技术条款要求，系统运行稳定，影音及显示效果达标，资料齐全且培训到位。

8、付款方式：完成安装调试并验收通过后付清全款。

9、售后服务要求：

有项目所在地及时服务的能力，每天24小时开通专门应急电话，7*24小时的现场质保和技术支持服务，做到1小时应急响应，2小时到达现场处理，4小时以内解决问题，对于暂时解决不了的故障，中标人应提供备用设备使用，直至故障设备修复。